Initial Objective specification

带完整锂电池充电管理的次边CC/CV控制器HB5903

功能特性简述

- AC-DC单级锂电池直接充电方案，搭配原边Flyback可实现不同功率的锂电池充电。适用于2至10节锂离子/锂聚合物，12V/18V/24V铅酸充电器

- 可编程充电电流控制

- 可编程截止充电电流控制

- 预充电采用BUCK开关工作模式

- 恒流及恒压充电采用线性控制模式，实现整个充电系统的低功耗

- 充电截止时间外置电容可调

- 智能电池检测

- LED状态指示无电池，充电，错误状态

- 监控电池温度，对应不同恒流充电电流

- 电池充电过压保护

- 电流采样电阻和线缆电阻压降补偿功能

- SOP18封装

应用

- AC-DC 锂电池充电器

- AC-DC 铅酸电池充电器

概述

HB5903实现单级AC-DC锂电池充电方案, 具有专利控制架构的次边CC/CV控制器。具有完整的锂电池检测和保护功能。HB5903集高精度恒流和恒压控制输出、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体，采用SOP18封装，HB5903对电池充电分为三个阶段：预充(Pre-Charge)，恒流(CC/Constant Current)，（CV/Constant Voltage）过程，恒流充电电流通过外部电阻决定，恒压充电电压可通过外部分压电阻设置可应用于2至10节电池充电。在预充电过程中，芯片将控制系统工作于频率为300KHz的异步BUCK开关模式。进入恒流恒压阶段，BUCK模式将被禁止，外部PMOS管始终导通，HB5903通过光耦控制原边FLYBACK芯片，调控次级输出电压为电池电压，此时充电系统工作于线性模式，大大降低了充电系统的功耗。HB5903集成VIN过压，输出短路和过流保护确保充电器的安全工作。HB5903集成智能电池检测, 电池反接保护，超时错误恢复功能以及电池或充电器温度检测保护等，方便用户使用。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

典型应用电路

图1 典型的应用电路

管脚定义

Top View (SOP18)

| 序号 | 符号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 芯片地 |
| 2 | CS | 充电电流采样 |
| 3 | VIN | 芯片电源 |
| 4 | STATE1 | 状态指示灯1 |
| 5 | STATE2 | 状态指示灯2 |
| 6 | OUT | 恒流/恒压误差放大器输出，连接外部光耦 |
| 7 | COMP1 | 恒流/恒压系统补偿引脚，外接补偿电容和电阻 |
| 8 | COMP2 | BUCK充电环路补充引脚，外接补偿电容 |
| 9 | TTC | 振荡器外接电容，确定充电时间限制，当引脚接地，取消限制 |
| 10 | TS | 电池或充电器温度采样引脚 |
| 11 | ITERM | 充电截止电流设置，外接分压电阻，充电过程中满足公式： ICHG=VITERM20×RSENSE时，充电截止 |
| 12 | ISET | 充电电流设置，外接分压电阻，接地充电停止，满足公式： ICHG=VISET20×RSENSE。ISET低于100mV时候，关断充电 |
| 13 | VREF | 3.3V基准电压，接电容到地 |
| 14 | VFB1 | 锂电池电压反馈 |
| 15 | VFB2 | AC-DC输出电容电压反馈 |
| 16 | BATT | 电池检测输入端 |
| 17 | VO | AC-DC输出电容电压 |
| 18 | DRV | 外部功率PMOS开关的栅控制信号 |

最大工作范围

VIN, STATE1, STATE2 -------------- -0.3V to 40V

COMP -------------------------------------0.3V to 5V

TTC, ISET, IFB, VFB2, VFB1------- -0.3V to 5V

CS --------------------------------------- -0.3V to 5V

BATT, DRV, VO ----------------------- -0.3V to 40V

推荐工作范围

VIN, STATE1, STATE2 -------------- -0.3V to 40V

COMP ----------------------------------- -0.3V to 5V

TTC, ISET, IFB, VFB2, VFB1-------- -0.3V to 5V

CS ----------------------------------------- -0.3V to 5V

BATT, DRV, VO ------------------------ -0.3V to 40V

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

模块功能框图

图2功能模块框图

电气参数

典型情况Temp=25℃ VIN=10V。

| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电源 |  |  |  |  |  |
| VIN工作电压范围 |  | 7 |  | 35 | V |
| VIN启动阈值 |  |  | 14 |  | V |
| VIN欠压保护阈值 |  |  | 7 |  | V |
| VIN过压保护阈值 |  |  | 36 |  | V |
| 工作电流 |  |  | 1 |  | mA |
| 恒压反馈 |  |  |  |  |  |
| VFB2 |  |  | 2.3 |  | V |
| VFB1 |  |  | 2.1 |  | V |
| 快充电流精度 |  |  |  |  |  |
| 充电电流调整精度 | VCS=100mV | -3% |  | 3% |  |
|  | VCS=50mV | -6% |  | 6% |  |
|  | VCS=20mV | -10% |  | 10% |  |
| 预充电 |  |  |  |  |  |
| 预充电-快充电转换电压VLOWV | 预充转快充FB1检测电平 |  | 1.5 |  | V |
| 转换电平迟滞VLOWV_HYS |  |  | 100 |  | mV |
| 转换Deglitch时间 | (both edges) |  | 30 |  | ms |
| 预充电电流系统KIPRECHG | 快充电流的百分比 |  | 20% |  |  |
| 预充电电流调整精度 |  | -25% |  | 25% |  |
| 充电截止 |  |  |  |  |  |
| 截止电流精度 |  | -25% |  | 25% |  |
| 延迟时间 | 电压上升和下降 |  | 30 |  | ms |
| TAPE电流精度 |  | -25% |  | 25% |  |
| TAPE截止计时 |  |  | 40 |  | min |
| 再充电电压 |  |  |  |  |  |
| 再充电阈值VRCH |  |  | 4.1 |  | V/CELL |
| 延迟时间 | 电压上升和下降 |  | 30 |  | ms |
| STATE1和STATE2输出驱动 |  |  |  |  |  |
| 低电平输出饱和电流STATEx | 输出电压0.5V |  | 10 |  | mA |
| TTC输入 |  |  |  |  |  |
| TTC系数 |  |  | 4.66 |  | H/10nF |
| CTTC电容 |  |  | 10 |  | nF |
| 时间使能阈值 | VTTC上升 |  | 500 |  | mV |
| 电池检测 |  |  |  |  |  |
| 超时错误检测电流IDETECT | VBATT<VRCH |  | 3 |  | mA |
| 放电电流IDISCHRG1 |  |  | 10 |  | mA |
| 放电时间 TDISCHRG1 |  |  | 0.64 |  | s |
| 唤醒电流IWAKE | BUCK预充电 |  |  |  | mA |
| 唤醒时间TWAKE |  |  | 0.32 |  | s |
| 截止放电电流IDISCHRG2 | 充电截止，VSRN=<VOREG |  | 10 |  | mA |
| 截止放电时间TDISCHRG2 |  |  | 160 |  | ms |
| 电池温度检测 |  |  |  |  |  |
| 高温阈值 |  |  | 0.3 |  | V |
| 低温阈值1 | 恒流充电电流减半 |  | 1.4 |  | V |
| 低温阈值2 | 恒流充电电流减为1/5 |  | 1.8 |  | V |
| 关闭温度检测阈值VTS_EN |  |  | 100 |  | mV |
| VREF输出电压 |  |  | 3.3 |  | V |
| PWM控制器 |  |  |  |  |  |
| 开关振荡频率 |  |  | 300 |  | kHz |
| 保护 |  |  |  |  |  |
| 电池过压保护VOVP_R阈值 | 恒压输出的百分比 |  | 108 |  | %VOREG |
| 内置结温度保护 |  |  | 160 |  | ℃ |
| 结温度保护迟滞 |  |  | 20 |  | ℃ |
| DRV驱动输出 |  |  |  |  |  |
| 关断时间tSHUT | QG=25nC, 8V VGS |  | 30 |  | ns |
| 开启时间tTURNON | CG=25nC, 8V VGS |  | 30 |  | ns |
| 驱动输出Clamp电压VCLAMP | VO>8V |  | VO-8 |  | V |
| 误差放大器 |  |  |  |  |  |
| 恒流/恒压误差放大器跨导 | 改变输入得到COMP的电流变化率 |  | 40 |  | uS |
| OUT最大输出电流 |  |  | 10 |  | mA |

工作描述

POR&VO is OK

电池检测

VBATT<VLOWV

检测电池在否？

指示电池不在

预充电

指示正在充电

启动预充电（buck

模式）时间计数

启动快速充电

（线性模式）时间计数

CC/CV

指示正在充电

快速充电时间到？

VBATT>VRCH

VBATT<VLOWV

充电截止检测

停止充电；使能IDISCHRG2，时间TDISCHRG2

指示正在充电

VBATT<VRCH

指示电池不在

充电完成

电池移除

指示充电完成

VSRN<VLOWV

预充电时间到？

错误状态；使能IDETECT

指示错误状态

VBATT>VRCH

关断IDETECT

指示错误状态

指示错误状态

错误状态

VBATT<VRCH

换电池？

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

VTHM-HOT<VTHM

<VTHM-COLD

暂停充电

指示充电暂停

Yes

VTHM-HOT<VTHM

<VTHM-COLD

No

暂停充电

指示充电暂停

Yes

No

VTHM-HOT<VTHM

<VTHM-COLD

暂停充电

指示充电暂停

Yes

VTHM-HOT<VTHM

<VTHM-COLD

No

Yes

VTHM-HOT<VTHM

<VTHM-COLD

No

No

充电流程图

图3  充电流程图

当BATT脚低于3V/CELL时进入预充电模式；当BATT脚电压大于3V/CELL且低于4.2V/CELL时进入快速充电模式；当BATT脚电压等于4.2V/CELL时进入恒压充电模式。

充电完成后，如果BATT脚电压于电流泄露下降到4.1V/CELL以下时，进入再充电周期。

充电器输出和电池电压调整

HB5903采用外部分压电阻反馈到误差放大器中，并被调整至2.1V的内部基准电压。采用下面的公式用于HB5903的输出调整电压:

VBAT=2.1V×1+R1R2，R2连接FB1到GND，R1连接FB1到电池。

VO=2.3V×1+R3R4，R4连接FB2到GND，R3连接FB2到VO。

电池检测

上电或VRCH

使能IDISCHRG1

时间TDISCHRG1

VBATT<Vlowv

检测到电池；

开始充电

VBATT>VRCH

电池不在

检测到电池；

开始充电

使能IWAKE

时间TWAKE

Yes

Yes

Yes

No

No

上电或VBATT下降到VRCH以下时启动电池检测

对于电池不在的情形，BATT脚的电压会在Vlowv和VOVP之间不断翻转直到新电池插入。

充电电流设定

电池恒流充电电流值ICHARGE由下式计算可得：

ICHARGE=VISETRSENSE×20

其中，VISET是ISET脚的电压。RSSENSE为外部电流检测电阻。当VISET电压小于0.1v时，充电禁止。

在恒流充电电流确定之后，预充电电流为20%*ICHARGE

充电截止

在恒压阶段，充电电流在RSENSE电阻两端的压降低于快充电流的10%时，HB5903内部产生EOC 信号，充电截止。

同时，当充电电流在RSENSE电阻两端的压降快充电流的20%时，芯片内部会产生一个TAPE 信号，如果在40分钟后充电电流仍然没有下降到VITERM，充电截至。充电截止电流由ITERM管脚决定：

ITERM=VITERMRSENSE×20

CABLE补偿

HB5903芯片集成CABLE补偿功能。芯片内部产生一个正比于CS管脚电压的电流流过连接VFB1管脚的电阻R1. CABLE补偿电压公式为（R1的单位为kΩ）：

Vcable=Vcs×R120×1.8k

电池反接保护

电池反接的时候，芯片通过检测BATT负电压和被拉出的电流判断电池反接状态关断外部功率PMOS。串联BATT管脚的电阻起到限制BATT被拉出电流的大小作用。应控制电池反接情况下该电阻的功耗。

电池温度检测保护

HB5903外接NTC热敏电阻到地，监测电池温度并当温度在阈值之外时中止充电。当TS脚电压在高温时低于300mV时，HB5903将暂停充电并且内部时钟停止计时。当TS检测电压回复正常范围，继续充电并恢复计时。当TS脚电压在低温时高于1.4V时，快充电流减半。当TS脚电压在低温时高于1.8V时，快充电流降为设计值的1/5.NTC热敏电阻应该紧邻电池包装放置。取消电池温度检测功能，只需要将TS脚接地即可。

TS 引脚电池或充电器温度检测

充电时间限制

HB5903对预充电和总充电时间进行可编程限制，总充电时间限制：

其中，CTTC为引脚TTC外接电容值，KTTC为系数。

预充电时间为总充电时间的1/8，如果发生充电超时，芯片进入FAULT状态，管脚2输出脉冲指示。

取消充电时间限制功能，只需要将TTC脚接地即可。

电池过压

HB5903内置电池过压保护功能。当电池电压过高时，比如说电池突然移除时产生的过电压或者错误对不匹配锂电池充电，该功能可以保护器件本身和其他元器件。当检测到过电压时，该功能立即关闭充电器的功率PMOS，并指示错误。

超时错误恢复

由工作流程图所示，HB5903提供充电超时错误（包括预充电超时和总充电时间超时）的恢复机制。总结如下：

情况1：VBATT电压大于再充电阈值电压并发生超时错误。

恢复机制：由于电池对负载放电，自放电或者是电池移除，使得电池检测电压降到再充电阈值电压以下，此时，HB5903清除错误状态，并进入无电池检测过程。此外，上电复位可以清除这种超时错误状态。

情况2：VBATT电压低于再充电阈值电压并发生超时错误。

恢复机制：发生这种情况时，HB5903使能一个IDETECT电流。这个小电流可用来检测电池在不在。只要电池电压低于再充电电压，该电流一直保持。如果电池电压高于再充电电压，那么HB5903取消IDETECT电流，并执行情况1的恢复机制。就是一旦电池电压又低于再充电阈值电压时，HB5903清除超时错误，并进入无电池检测过程。上电复位也可以清除这种超时错误状态。

充电状态指示

开漏输出脚STAT1（绿灯）和STAT2（红灯）指示如下表。

| STAT1（绿灯） | STAT2（红灯） | 指示状态 |
| --- | --- | --- |
| 灭 | 灭 | 没有充电，无电池, |
| 灭 | 亮 | 正在充电 |
| 亮 | 灭 | 充电完成 |
| 灭 | 0.5Hz脉冲 | 故障状态（超时或过压等） |
| 灭 | 2Hz脉冲 | 故障状态 （电池过温） |