开关型2-10节锂电池充电管理芯片HB6296

功能特性简述

- 适用于2-3-4节，5-7-9或6-8-10节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器

- 8V-60V宽输入电压范围

- 10mΩ充电电流检测电阻

- 最大充电电流10A，

- 0.5％的充电电压控制精度

- 可选择电池节数：

HB6296A-2,3或者4节

HB6296B-5,7或者9节

HB6296C-6,8或者10节

HB6296D- 12V，18V，24V铅酸

- 4%的可编程充电电流控制精度

- 恒压充电电压值可通过外接电阻微调

- 智能电池检测

- 支持充电器输出与电池间的电阻补偿

- 内置软启动

- 开关频率600/400KHz

- LED 充电状态指示

- 电池短路检测，保护

- 内置过温关断

- 输出充电电流信息

- 电池充电过压保护

- Cycle-by-cycle限流

- 外置电池温度检测

- 外置ISET脚充电使能

- 睡眠模式电池功耗小于15uA

- 外置充电时间限制

- 工作环境温度范围：-20℃～85℃

- TSSOP-20或QFN-20封装

应用

- 手持设备

- PDVD，PDA和智能手机

- 笔记本电脑

- 自充电电池组

- 独立充电器

概述

HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片，非常适合于便携式设备的充电管理应用。

HB6296 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体，采用TSSOP-20或者QFN-20封装。

HB6296 对电池充电分为三个阶段： 预充（ Pre-charge ）、恒流（CC/Constant Current）、恒压（CV/Constant Voltage）过程，恒流充电电流通过外部分压电阻决定，恒压充电电压可通过外部电阻微调。

HB6296 集成电池温度检测，过压及短路保护，确保充电芯片安全工作。HB6296 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能，方便用户使用。

管脚定义

TSSOP-20封装

| 序号 | 符号 | I/O | 描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | STAT1 | O | (STAT1) 绿 | (STAT2) 红 | 描述 |
| 20 | STAT2 | O | 灭 | 灭 | 没有充电或无电池 |
|  |  |  | 灭 | 亮 | 正在充电 |
|  |  |  | 亮 | 灭 | 充电完成 |
|  |  |  | 灭 | 0.5Hz脉冲 | 故障状态 （超时和过压） |
|  |  |  | 灭 | 2Hz脉冲 | 故障状态 （电池过温） |
| 1 | SLEEP | O | 输入电压低于电池电压指示 |  |  |
| 2 | VCC | P | 电源输入 |  |  |
| 3 | IRC | I | 充电器输出与电池间电阻补偿管脚 |  |  |
| 4 | TTC | I | 振荡器外接电容，确定充电时间限制，当引脚接地，取消限制 |  |  |
| 5 | CELL | I | 电池节数选择： HB6296A-接地2节，浮空3节，接高4节，单节恒压4.2V； HB6296B-接地5节，浮空7节，接高9节，单节恒压4.2V HB6296C-接地6节，浮空8节，接高10节，单节恒压4.2V HB6296D-接地12V，浮空18V，接高24V铅酸电池 |  |  |
| 6 | ISET | I | 充电电流设置，外接设置电阻到地; 当外接电阻大于一定值，充电停止 |  |  |
| 7 | COMP | O | 补偿管脚 |  |  |
| 8 | VTRIM | I | 外接电阻到地或SRN，微调CV电压 |  |  |
| 9 | SRN | I | 充电电流检测负端输入&电池检测端 |  |  |
| 10 | SRP | I | 充电电流检测正端输入 |  |  |
| 11 | THM | I | 电池温度检测 |  |  |
| 12 | DISG | O | 电池端放电管脚 |  |  |
| 13 | GND | P | 地 |  |  |
| 14 | LDR | O | 低位同步整流管驱动 |  |  |
| 15 | REGN | P | 5V稳压输出电源，外接滤波电容 |  |  |
| 16 | BOOT | P | 高位开关管驱动电源正端，在BOOT和LX之间接一个0.22uF电容 |  |  |
| 17 | HDR | O | 高位开关管驱动 |  |  |
| 18 | LX | P | 高位开关管驱动电源负端 |  |  |

典型应用电路

模块功能框图

最大工作范围

|  |  | 最小 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压范围 | VCC, SLEEP, STAT2, STAT1 | -0.3 | 60 | V |
|  | LX, SRN, SRP, VTRIM, DISG | -2 | 44 |  |
|  | OVPSET, TTC, CELL, ISET, COMP, THM, LDR, REGN | -0.3 | 6.5 |  |
|  | BTS, HDR | -0.3 | 65 |  |
|  | SRP-SRN | -0.4 | 0.4 |  |
| 工作结温 |  | -40 | 155 | ℃ |

电气参数

8V<VCC<60V, 0℃<Tj<125℃, 典型情况Temp=25℃ VCC=20V

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 |  |  |  |  |  |  |
| VCC供电电压 | VCC |  | 8 |  | 60 | V |
| 输入电流 |  |  |  |  |  |  |
| VCC供电电流 | IVCC | 开关模式 |  | 15 |  | mA |
|  |  | 静态模式 |  | 2.5 |  | mA |
| 电池SLEEP放电电流 | ISLP | VCC<VSRN+200mV or UVLO |  | 15 |  | µA |
| 恒压调整 |  |  |  |  |  |  |
| 输出恒压 HB6296A | VOREG | 2节电池，CELL接地 |  | 8.4 |  | V |
|  |  | 3节电池，CELL浮空 |  | 12.6 |  |  |
|  |  | 4节电池，CELL接高 |  | 16.8 |  |  |
| 输出恒压 HB6296B |  | 5节电池，CELL接地 |  | 21.0 |  |  |
|  |  | 7节电池，CELL浮空 |  | 29.4 |  |  |
|  |  | 9节电池，CELL接高 |  | 37.8 |  |  |
| 输出恒压 HB6296C |  | 6节电池，CELL接地 |  | 25.2 |  |  |
|  |  | 8节电池，CELL浮空 |  | 33.6 |  |  |
|  |  | 10节电池，CELL高 |  | 42 |  |  |
| 输出恒压 HB6296D |  | 12V铅酸，CELL接地 |  | 14.4 |  |  |
|  |  | 18V铅酸，CELL浮空 |  | 21.6 |  |  |
|  |  | 24V铅酸，CELL接高 |  | 28.8 |  |  |
| 输出恒压精度 |  |  | -0.5% |  | +0.5% |  |
| 快充电流 |  |  |  |  |  |  |
| 快充电流设置系数 | KISET | 检测电阻RSENSE= 10mΩ，ISET电阻对应充电电流值 |  | 0.125 |  | A/Kohm |
| 快充电流精度 |  |  | -4% |  | +4% |  |
| 充电停止阈值 | VISET_CO | ISET下降 |  | 50 |  | mV |
| 充电使能阈值 | VISET_CE | ISET上升 |  | 100 |  | mV |
| 预充电 |  |  |  |  |  |  |
| 预充电流设置系数 | KISET | 检测电阻RSENSE= 10mΩ |  | 0.025 |  | A/Kohm |
| 预充电流精度 |  |  | -25% |  | +25% |  |
| 预充电转快充阈值电压 | VLOWV | SRN电压上升(HB6296A,B,C) |  | 3 |  | V/CELL |
|  |  | SRN电压上升(铅酸HB6296D) |  | 5.2 |  |  |
| 转换延迟时间 |  | 电压上升和下降 |  | 30 |  | ms |
| 充电截止 |  |  |  |  |  |  |
| 充电截止电流设置系数 | KITERM | 检测电阻RSENSE= 10mΩ |  | 0.0125 |  | A/Kohm |
| 截止电流精度 |  |  | -25% |  | +25% |  |
| 延迟时间 |  | 电压上升和下降 |  | 30 |  | ms |
| 充电TAPE截止电流设置系数 | KITERM | 检测电阻RSENSE= 10mΩ |  | 0.025 |  | A/Kohm |
| TAPE电流精度 |  |  | -25% |  | +25% |  |
| TAPE截止计时 | TTAPE |  |  | 20 |  | min |
| 再充电电压 |  |  |  |  |  |  |
| 再充电阈值电压 | VRCH | HB6296A,B,C |  | 4.1 |  | V/CELL |
|  |  | 铅酸HB6296D |  | 6.4 |  |  |
| 延迟时间 |  | 电压上升和下降 |  | 30 |  | ms |
| STAT1，STAT2和SLEEP驱动输出 |  |  |  |  |  |  |
| 低电平输出饱和电流 | ISTAT | 输出电压0.5V |  | 10 |  | mA |
| REGN输出 |  |  |  |  |  |  |
| REGN输出电压 | VREGN |  |  | 5.4 |  | V |
| REGN输出限流 | IREGN |  |  | 50 |  | mA |
| REGN精度 |  |  | -1% |  | -1% |  |
| ACOV和ACUV |  |  |  |  |  |  |
| VCC输入过压压阈值 | VACOV |  |  | 63 |  | V |
| VCC输入欠压阈值 | VACUV |  |  | 8 |  | V |
| 延迟时间 |  | 电压上升和下降沿 |  | 30 |  | ms |
| TTC输入 |  |  |  |  |  |  |
| TTC系数 | KTTC |  |  | 4.66 |  | H/10nF |
| CTTC电容 | CTTC |  |  | 10 |  | nF |
| 时间使能阈值 | VTTC_EN | VTTC上升 |  | 500 |  | mV |
| 电池温度检测 |  |  |  |  |  |  |
| 高温阈值 | VTHM-HOT | VTHM下降沿 |  | 0.2 |  | V |
| 低温阈值1 | VTHM-COLD1 | VTHM上升沿 |  | 1.45 |  | V |
| 低温阈值2 | VTHM-COLD2 | VTHM上升沿 |  | 2.3 |  | V |
| 延迟时间 |  | 电压上升和下降沿 |  | 30 |  | ms |
| 温度使能阈值 | VTHM_EN | VTHM上升 |  | 0.05 |  | V |
| 输入UVLO和睡眠模式 |  |  |  |  |  |  |
| VCC欠压锁定 | VUVLO | VCC上升 |  | 4.5 |  | V |
| UVLO迟滞 | VHYS | VCC下降 |  | 400 |  | mV |
| 睡眠模式 | VSLPR | VCC-VSRN上升 |  | 400 |  | mV |
|  | VSLPF | VCC-VSRN下降 |  | 200 |  |  |
| PWM控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 开关振荡频率 | FOSC | VCC<40V |  | 600 |  | kHz |
|  |  | VCC>40V |  | 400 |  | kHz |
| 同步到异步门限 | Isyn-asyn | VSRP-SRN 下降 |  | 4 |  | mV |
| 电池检测 |  |  |  |  |  |  |
| 超时错误检测电流 | IDETECT | VSRN<VRCH |  | 3 |  | mA |
| 放电电流 | IDISCHRG1 | Depending on outer resistor value |  | 50 |  | mA |
| 放电时间 | TDISCHRG1 |  |  | 0.64 |  | s |
| 唤醒电流 | IWAKE |  |  | 30 |  | mA |
| 唤醒时间 | TWAKE |  |  | 0.64 |  | s |
| 截止放电电流 | IDISCHRG2 | 充电截止，VSRN=<VOREG |  | 10 |  | mA |
| 截止放电时间 | TDISCHRG2 |  |  | 160 |  | ms |
| 保护 |  |  |  |  |  |  |
| 过压保护阈值 | VOVP |  |  | 108 |  | %VOREG |
| Cycle-By-Cycle过流 | VOCP | SRP-SRN |  | 130 |  | mV |
| 短路SRN电压阈值 | VSHORT | SRN上升 |  | 3.4 |  | V |
| 短路电流 | ISHORT | VSRN<=VSHORT |  | 30 |  | mA |
| 内置过温保护阈值 | TTEMP |  |  | 160 |  | ℃ |
| 过温保护迟滞 | THYS |  |  | 20 |  |  |
| HIDRV和LODRV驱动输出 |  |  |  |  |  |  |
| 上升时间 | TR | CGATE=5nF,10% to 90% |  | 20 |  | ns |
| 下降时间 | TF | CGATE=5nF,90% to 10% |  | 20 |  |  |
| 死区时间 | TDEAD | HDR和LDR开关切换时 |  | 40 |  | ns |
| Refres脉冲宽度 | TREFRESH |  |  | 120 |  | ns |

工作流程图

POR

电池检测

VSRN<VLOWV

检测电池在否？

指示电池不在

预充电

指示正在充电

启动预充电

时间计数

启动快速充电

时间计数

CC/CV

指示正在充电

快速充电时间到？

VSRN>VRCH

VSRN<VLOWV

充电截止检测

停止充电；使能IDISCHRG2，时间TDISCHRG2

指示正在充电

VSRN<VRCH

指示电池不在

充电完成

电池移除

指示充电完成

VSRN<VLOWV

预充电时间到？

错误状态；使能IDETECT

指示错误状态

VSRN>VRCH

关断IDETECT

指示错误状态

指示错误状态

错误状态

VSRN<VRCH

换电池？

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

VTHM-HOT<VTHM

<VTHM-COLD

暂停充电

指示充电暂停

Yes

VTHM-HOT<VTHM

<VTHM-COLD

No

暂停充电

指示充电暂停

Yes

No

VTHM-HOT<VTHM

<VTHM-COLD

暂停充电

指示充电暂停

Yes

VTHM-HOT<VTHM

<VTHM-COLD

No

Yes

VTHM-HOT<VTHM

<VTHM-COLD

No

No

功能描述

充电流程

电池电压检测SRN和GND脚之间的压差。

当SRN脚电压低于3.4V时进入短路电流检测模式；当SRN脚电压大于3.4V且低于3V/CELL时进入预充电模式；当SRN脚电压大于3V/CELL且低于4.2V/CELL时进入快速充电模式；当SRN脚电压等于4.2V/CELL时进入恒压充电模式。

充电完成后，如果SRN脚电压于电流泄露下降到4.1V/CELL以下时，进入再充电周期。

电池检测

上电或VRCH

使能IDISCHRG1

时间TDISCHRG1

VSRN<Vlowv

检测到电池；

开始充电

VSRN>VRCH

电池不在

检测到电池；

开始充电

使能IWAKE

时间TWAKE

Yes

Yes

Yes

No

No

上电或VSRN下降到VRCH以下时启动电池检测

对于电池不在的情形，SRN脚的电压会在Vlowv和VOVP之间不断翻转直到新电池插入。

睡眠模式

移除输入电源进入睡眠模式。当VCC电压低于UVLO阈值，或VCC低于VSRN+200mV，或OVPSET（由VCC和GND的分压电阻得到）的电压低于0.5V或高于1.6V时，HB6296进入睡眠模式，电池放电电流达到最小。

IR补偿

为了缩短充电时间，芯片集成IR补偿功能。CABLE电阻值补偿范围从0到300毫欧。IRC管脚外接电阻RIRC到地。RIRC电阻值可由下面公式计算得到，电阻单位为kohm。RSNS为外部电流检测电阻，RCABLE为线电阻。IRC管脚悬空将取消IR补偿功能。

Rirc=Rsns×600RCABLE

充电电流设定

电池恒流充电电流值ICHARGE由下式计算可得：

ICHARGE=2000RSNS×RISET

其中，VISET是ISET脚的输出电压，在恒流充电阶段为1V，在预充电阶段为0.2V。RISET为外接ISET管脚电阻。RSNS为外部电流检测电阻。RSNS为外部电流检测电阻，一般取10mΩ。（当RISET=40K时，Icharge=5A; RISET=20K时，Icharge=10A,当RISET=40K时，Icharge=5A）RISET大于800KΩ时，充电停止；RISET小于800KΩ时，充电使能。

在恒流充电电流确定之后，预充电电流为20%*ICHARGE，而充电截止电流为10%* ICHARGE。

充电截止

在恒压阶段，充电电流在RSNS电阻两端的压降低于快充电流的10%时，HB6296内部产生EOC 信号，充电截止。

同时，当充电电流在RSNS电阻两端的压降快充电流的20%时，芯片内部会产生一个TAPE 信号，如果在半个小时后充电电流仍然没有下降到VITERM，充电截至。

电池温度检测

HB6296外接NTC热敏电阻到地，监测电池温度并当温度在阈值之外时中止充电。当THM脚电压低于50mV，HB6296正常充电，温度脚不起作用。HB6296当THM脚电压在高温时低于200mV，HB6290将暂停充电并且内部时钟停止计时。当THM检测电压回复正常范围，继续充电并恢复计时。低温时Vthm电压高于1.45V，充电电流减少为最大电流的50%，低温时Vthm电压高于2.3V，充电电流减少为最大电流的20%，NTC热敏电阻应该紧邻电池包装放置。

取消电池温度检测功能，只需要将THM脚接地即可。

充电时间限制

HB6296对预充电和总充电时间进行可编程限制，总充电时间限制：

其中，CTTC为引脚TTC外接电容值，KTTC为系数。

预充电时间为总充电时间的1/8，如果发生充电超时，芯片进入FAULT状态，管脚2输出脉冲指示。

取消充电时间限制功能，只需要将TTC脚接地即可。

充电状态指示

开漏输出脚STAT1（绿灯）和STAT2（红灯）指示如下表。

| STAT1（绿灯） | STAT2（红灯） | 指示状态 |
| --- | --- | --- |
| 灭 | 灭 | 没有充电，无电池或睡眠模式 |
| 灭 | 亮 | 正在充电 |
| 亮 | 灭 | 充电完成 |
| 灭 | 0.5Hz脉冲 | 故障状态（超时或过压） |
| 灭 | 2Hz脉冲 | 故障状态（充电暂停） |

超时错误恢复

由工作流程图所示，HB6296提供充电超时错误（包括预充电超时和总充电时间超时）的恢复机制。总结如下：

情况1：VSRN电压大于再充电阈值电压并发生超时错误。

恢复机制：由于电池对负载放电，自放电或者是电池移除，使得电池检测电压降到再充电阈值电压以下，此时，HB6296清除错误状态，并进入无电池检测过程。此外，上电复位可以清除这种超时错误状态。

情况2：VSRN电压低于再充电阈值电压并发生超时错误。

恢复机制：发生这种情况时，HB6296使能一个IDETECT电流。这个小电流可用来检测电池在不在。只要电池电压低于再充电电压，该电流一直保持。如果电池电压高于再充电电压，那么HB6296取消IDETECT电流，并执行情况1的恢复机制。就是一旦电池电压又低于再充电阈值电压时，HB6296清除超时错误，并进入无电池检测过程。上电复位也可以清除这种超时错误状态。

电池过电压保护

HB6296内置过电压保护功能。当电池电压过高时，比如说电池突然移除时产生的过电压，该功能可以保护器件本身和其他元器件。当检测到过电压时，该功能立即关闭充电器的HIDRV和LODRV，并指示错误。当电池电压低于再充电阈值电压时，该错误解除。

Cycle-By-Cycle限流保护

HB6296内置过Cycle-By-Cycle限流保护功能。当检测到SRP和SRN检测电阻两端的压降大于130mV时，立即关闭PWM，直到下一周期SRP和SRN检测电阻两端的压降小于限流值。

Refresh脉冲

当BOOT-LX压差小于3.65V/3.9V，下管开120ns，LX脚下拉，外部自举电容充电。

内置过温保护

当HB6296内部结温超过160℃时，充电停止，降低芯片功耗；当内部结温降至140℃时，充电重新启动。

恒压输出的微调

测出SRN脚恒压输出的电压值VCV，把VCV向上微调，将微调电阻RTRIM接在VTRIM脚与地之间；把VCV向下微调，将微调电阻RTRIM接在VTRIM脚与SRN脚之间。电阻RTRIM阻值大小公式为（为负表示接SRN，为正表示接地）：

锂电池：RTRIM=4.2×Cell4.2×Cell−VCV×R

铅酸电池：RTRIM=7.2×Cell7.2×Cell−VCV×R

对于版本A，R=60KΩ；版本B，R=87.5KΩ；版本C，R=100KΩ；版本D，R=120KΩ。