开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290

功能特性简述

- 适用于2至4节锂离子/锂聚合物，2节铅酸电池高效率电流模PWM充电器

- 0.5％的充电电压控制精度

- 可编程充电电流控制

- 恒压充电电压值可通过外接电阻微调

- 智能电池检测

- 软启动

- 开关频率600KHz

- LED 充电状态指示

- 短路检测，保护

- 电池充电过压保护

- 输入管脚最大耐压20V

- 外置电池温度检测

- 内置充电时间限制

- 工作环境温度范围：-20℃～70℃

- MSOP-10封装

- 可选型号

HB6290B 二节锂电

HB6290C 三节锂电

HB6290D 四节锂电

HB6290F 12V铅酸电池

应用

- 手持设备

- 充电器

- 移动仪器

概述

HB6290 为开关型1至4节锂离子/锂聚合物，单节或2节铅酸电池充电管理芯片，非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6290 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体，采用MSOP-10封装。HB6290 对电池充电分为三个阶段： 预充（ Pre-charge ）、恒流（CC/Constant Current）、恒压（CV/Constant Voltage）过程，恒流充电电流通过外部电阻决定，恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6290 集成电池温度检测，过压及短路保护，确保芯片安全工作。HB6290 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能，方便用户使用。

典型应用电路

管脚定义

HB6290 MSOP-10封装

| 序号 | 符号 | I/O | 描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STAT1 | O | (STAT1) 绿 | (STAT2) 红 | 描述 |
| 2 | STAT2 | O | 灭 | 灭 | 没有充电或无电池 |
|  |  |  | 灭 | 亮 | 正在充电 |
|  |  |  | 亮 | 灭 | 充电完成 |
|  |  |  | 灭 | 0.5Hz脉冲 | 故障状态 （超时和过压） |
|  |  |  | 灭 | 2Hz脉冲 | 故障状态 （充电暂停） |
| 3 | VCC | I | 输入电源 |  |  |
| 4 | GATE | O | 输出开关驱动 |  |  |
| 5 | GND | - | 模拟地 |  |  |
| 6 | NTC | - | 电池温度检测输入端，外接热敏电阻到地，或取消直接接地 |  |  |
| 7 | BAT | I | 电池检测输入端&电流检测输入负端 |  |  |
| 8 | SNS | I | 电流检测输入正端 |  |  |
| 9 | ISET | I | 外接电阻设置预充电，恒流充电和截止充电电流 |  |  |
| 10 | VTRIM | I | 外接电阻，与地或者与BAT脚之间，微调恒压值 |  |  |

模块功能框图

推荐工作条件

|  |  | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压范围 | STAT1, STAT2, VCC | 0 |  | 20 | V |
|  | VCC-GATE | 0 |  | 8 | V |
|  | VTRIM, BAT, SNS | 0 |  | 20 | V |
|  | ISET, NTC | 0 |  | 6 | V |
|  | SNS-BAT | -0.2 |  | 0.2 | V |
| 工作结温 |  | 0 |  | 125 | ℃ |

电气参数

典型情况Temp=25℃ VCC=10V

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电流 |  |  |  |  |  |  |
| VCC供电电流 | IVCC | 开关模式 |  | 10 |  | mA |
| 电池SLEEP放电电流 | ISLP | VCC<VBAT+250mV or UVLO |  | 10 |  | µA |
| 电压调整 |  |  |  |  |  |  |
| 输出恒压 | VOREG | 单节锂电池 |  | 4.2 |  | V |
|  |  | 双节锂电池 |  | 8.4 |  |  |
|  |  | 三节锂电池 |  | 12.6 |  |  |
|  |  | 四节锂电池 |  | 16.8 |  |  |
|  |  | 单节铅酸电池 |  | 7.2 |  |  |
|  |  | 双节铅酸电池 |  | 14.4 |  |  |
| 输出恒压精度 |  |  | -0.5% |  | +0.5% |  |
| 电流调整 |  |  |  |  |  |  |
| 检测电阻RSNS两端电压 | VIREG | 快速充电 且RISET=20kΩ |  | 100 |  | mV |
| 恒流设置电压 | VISET | VLOWV<VBAT<VOREG |  | 1 |  | V |
| 恒流设置系数 | KISET |  |  | 2000 |  | V/A |
| 总充电时间 | TALL |  |  | 4.5 |  | h |
| 预充电 |  |  |  |  |  |  |
| 预充电检测电阻RSNS两端电压 | VIPRE | 预充电；锂电池 且RISET=20kΩ |  | 40 |  | mV |
| 预充电检测电阻RSNS两端电压 | VIPRE | 预充电；铅酸电池 且RISET=20kΩ |  | 20 |  | mV |
| 预充电转快充阈值电压 | VLOWV | 单节锂电池 |  | 3 |  | V |
|  |  | 双节锂电池 |  | 6 |  |  |
|  |  | 三节锂电池 |  | 9 |  |  |
|  |  | 四节锂电池 |  | 12 |  |  |
|  |  | 单节铅酸电池 |  | 5.2 |  |  |
|  |  | 双节铅酸电池 |  | 10.4 |  |  |
| 转换延迟时间 |  | 电压上升沿 |  | 30 |  | ms |
| 预充电时间 | TPRE |  |  | 1800 |  | s |
| 充电截止 |  |  |  |  |  |  |
| 充电截止检测电阻RSNS两端电压 | VITERM | 快速充电；锂电池 且RISET=20kΩ |  | 10 |  | mV |
| 充电截止检测电阻RSNS两端电压 | VITERM | 快速充电；铅酸电池且RISET=20kΩ |  | 20 |  | mV |
| 延迟时间 |  | 电压上升或者下降 |  | 30 |  | ms |
| 充电截止计时电阻RSNS两端电压 | VITAPE | 快速充电；锂电池 且RISET=20kΩ |  | 20 |  | mV |
| 充电截止计时电阻RSNS两端电压 | VITAPE | 快速充电；铅酸电池且RISET=20kΩ |  | 40 |  | mV |
| 延迟时间 |  | 电压下降沿 |  | 30 |  | ms |
| TAPE截止计时 | TTAPE |  |  | 1800 |  | s |
| 再充电电压 |  |  |  |  |  |  |
| 再充电阈值电压 | VRCH | 单节锂电池 |  | 4.1 |  | V |
|  |  | 双节锂电池 |  | 8.2 |  |  |
|  |  | 三节锂电池 |  | 12.3 |  |  |
|  |  | 四节锂电池 |  | 16.4 |  |  |
|  |  | 单节铅酸电池 |  | 6.4 |  |  |
|  |  | 双节铅酸电池 |  | 12.8 |  |  |
| 延迟时间 |  | 电压下降沿 |  | 30 |  | ms |
| STAT1和STAT2驱动输出 |  |  |  |  |  |  |
| 低电平输出饱和电流STATx | IO | 输出电压0.5V |  | 10 |  | mA |
| 电池温度检测 |  |  |  |  |  |  |
| NTC输出电流 | INTC | V NTC =0.4V |  | 40 |  | µA |
| NTC高温阈值 | VNTC-HOT | VNTC下降沿 |  | 200 |  | mV |
| NTC低温阈值 | VNTC-COLD | VNTC上升沿 |  | 1.23 |  | V |
| 延迟时间 |  | 电压上升和下降沿 |  | 30 |  | ms |
| UVLO欠压及睡眠模式 |  |  |  |  |  |  |
| IC使能电压阈值 | VUVLO | VCC上升，单节锂电池 |  | 4.2 |  | V |
|  |  | 双节，三节，四节锂电池 |  | 8.4 |  |  |
|  |  | 单节铅酸 |  | 6.8 |  |  |
|  |  | 双节铅酸 |  | 8.4 |  |  |
| IC使能迟滞 | VHYS | 每节电池 |  | 200 |  | mV |
| 睡眠模式 | VSLPR | VCC-VBAT上升 |  | 400 |  | mV |
|  | VSLPF | VCC-VBAT下降 |  | 200 |  |  |
| PWM |  |  |  |  |  |  |
| 开关振荡频率 | FOSC |  |  | 600 |  | kHz |
| 最大占空比 | DMAX |  |  | 98 |  | % |
| 最小占空比 | DMIN |  |  | 0 |  | % |
| 电池检测 |  |  |  |  |  |  |
| 超时错误检测电流 | IDETECT | VBAT<VRCH |  | 2 |  | mA |
| 放电电流 | IDISCHRG1 |  |  | 400 |  | uA |
| 放电时间 | TDISCHRG1 |  |  | 1 |  | s |
| 唤醒电流 | IWAKE |  |  | 2 |  | mA |
| 唤醒时间 | TWAKE |  |  | 0.5 |  | s |
| 截止放电电流 | IDISCHRG2 | 充电截止，VBAT=<VOREG |  | 400 |  | µA |
| 截止放电时间 | TDISCHRG2 |  |  | 250 |  | ms |
| 保护 |  |  |  |  |  |  |
| 过压保护阈值 | VOVP |  |  | 117 |  | %VOREG |
| 短路BAT电压阈值 | VSHORT | BAT下降，单节锂 |  | 2 |  | V |
|  |  | 双节锂电池 |  | 4 |  |  |
|  |  | 三节锂电池 |  | 6 |  |  |
|  |  | 四节锂电池 |  | 8 |  |  |
|  |  | 单节铅酸电池 |  | 2.8 |  |  |
|  |  | 双节铅酸电池 |  | 3.2 |  |  |
| 短路电流 | ISHORT | VBAT<=VSHORT |  | 25 |  | mA |
| 内置温度保护阈值 | TTEMP |  |  | 150 |  | ℃ |
| 温度迟滞 | THYS |  |  | 25 |  |  |
| GATE驱动输出 |  |  |  |  |  |  |
| 上升时间 | TR | CGATE=2nF,10% to 90% |  | 20 |  | ns |
| 下降时间 | TF | CGATE=2nF,90% to 10% |  | 50 |  |  |
| 驱动输出clamp电压 | VCLAMP | VCC>8 |  | VCC-7 |  | V |
|  |  | VCC<8 |  | 0 |  |  |

典型波形

图1 快冲模式开关驱动波形

图2 恒压模式开关驱动波形

工作流程图

POR

电池检测

VBAT<VLOWV

检测电池在否？

指示电池不在

预充电

指示正在充电

启动预充电

时间计数

启动快速充电

时间计数

CC/CV

指示正在充电

快速充电时间到？

VBAT>VRCH

VBAT<VLOWV

充电截止检测

停止充电；使能IDISCHRG2，时间TDISCHRG2

指示正在充电

VBAT<VRCH

指示电池不在

充电完成

电池移除

指示充电完成

VBAT<VLOWV

预充电时间到？

错误状态；使能IDETECT

指示错误状态

VBAT>VRCH

关断IDETECT

指示错误状态

指示错误状态

错误状态

VBAT<VRCH

换电池？

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

VNTC-HOT<VNTC

<VNTC-COLD

暂停充电

指示充电暂停

Yes

VNTC-HOT<VNTC

<VNTC-COLD

No

暂停充电

指示充电暂停

Yes

No

VNTC-HOT<VNTC

<VNTC-COLD

暂停充电

指示充电暂停

Yes

VNTC-HOT<VNTC

<VNTC-COLD

No

Yes

VNTC-HOT<VNTC

<VNTC-COLD

No

No

功能描述

充电流程

电池检测

上电或VRCH

使能IDISCHRG1

时间TDISCHRG1

VBAT<VSHORT

检测到电池；

开始充电

VBAT>VRCH

电池不在

检测到电池；

开始充电

使能IWAKE

时间TWAKE

Yes

Yes

Yes

No

No

上电或VBAT下降到VRCH以下时启动电池检测

对于电池不在的情形，BAT脚的电压会在0和VOVP之间不断翻转直到新电池插入。

睡眠模式

移除输入电源进入睡眠模式。当VCC电压低于UVLO阈值，或VCC低于VBAT+250mV，HB6290进入睡眠模式，电池放电电流达到最小。

充电电流设定

电池恒流充电电流值ICHARGE由下式计算可得：

ICHARGE=KISET×VISETRSNS×RISET

其中，VISET是ISET脚的输出电压，在恒流充电阶段为1V，在预充电阶段为0.2V。RSNS为外部电流检测电阻，KISET为增益系数，单位为V/A 。

在恒流充电电流确定之后，对于锂电池，预充电电流为40%*ICHARGE，而充电截止电流为10%* ICHARGE。对于铅酸电池，预充电电流为20%*ICHARGE，而充电截止电流为20%* ICHARGE。

充电截止电流

在恒压阶段，充电电流在RSNS电阻两端的压降减少到VITERM，HB6290内部产生EOC 信号，充电截止。

同时，当充电电流在RSNS电阻两端的压降为VITERM的两倍时，芯片内部会产生一个TAPE 信号，如果在半个小时后充电电流仍然没有下降到VITERM，充电截至。

充电电压设定

电池电压检测BAT和GND脚之间的压差。

对于锂电池，当每节电池电压低于2V时进入短路电流检测模式；当每节电池电压低于3V时进入预充电模式；每节电池充电截止电压为4.2V。充电完成后，如果每节电池由于电流泄露下降到4.1V以下时，进入再充电周期。

对于铅酸电池，当单节电池电压低于2.8V, 双节电池低于3.2V时进入短路电流检测模式；当每节电池电压低于5.2V时进入预充电模式；每节电池充电截止电压为7.2V。充电完成后，如果每节电池由于电流泄露下降到6.4V以下时，进入再充电周期。

电池温度检测

HB6290外接NTC热敏电阻到地，监测电池温度并当温度在阈值之外时中止充电。当NTC脚电压在高温时低于200mV或者低温时高于1.23V，HB6290将暂停充电并且内部时钟停止计时。当NTC检测电压回复正常范围，继续充电并恢复计时。NTC热敏电阻应该紧邻电池包装放置。

取消电池温度检测功能，只需要将NTC脚接地即可。

充电状态指示

开漏输出脚STAT1（绿灯）和STAT2（红灯）指示如下表。

| STAT1（绿灯） | STAT2（红灯） | 指示状态 |
| --- | --- | --- |
| 灭 | 灭 | 没有充电，无电池或睡眠模式 |
| 灭 | 亮 | 正在充电 |
| 亮 | 灭 | 充电完成 |
| 灭 | 0.5Hz脉冲 | 故障状态（超时或过压） |
| 灭 | 2Hz脉冲 | 故障状态（充电暂停） |

超时错误恢复

由工作流程图所示，HB6290提供充电超时错误（包括预充电超时和总充电时间超时）的恢复机制。总结如下：

情况1：VBAT电压大于再充电阈值电压并发生超时错误。

恢复机制：由于电池对负载放电，自放电或者是电池移除，使得电池检测电压降到再充电阈值电压以下，此时，HB6290清除错误状态，并进入无电池检测过程。此外，上电复位可以清除这种超时错误状态。

情况2：VBAT电压低于再充电阈值电压并发生超时错误。

恢复机制：发生这种情况时，HB6290使能一个IDETECT电流。这个小电流可用来检测电池在不在。只要电池电压低于再充电电压，该电流一直保持。如果电池电压高于再充电电压，那么HB6290取消IDETECT电流，并执行情况1的恢复机制。就是一旦电池电压又低于再充电阈值电压时，HB6290清除超时错误，并进入无电池检测过程。上电复位也可以清除这种超时错误状态。

输出过电压保护

HB6290内置过电压保护功能。当电池电压过高时，比如说电池突然移除时产生的过电压，该功能可以保护器件本身和其他元器件。当检测到过电压时，该功能立即关闭PWM，并指示错误。当电池电压低于再充电阈值电压时，该错误解除。

恒压输出的微调

测出恒压输出的电压值VCV，把VCV向上微调，将微调电阻RTRIM接在VTRIM脚与地之间；把VCV向下微调，将微调电阻RTRIM接在VTRIM脚与BAT脚之间。电阻RTRIM阻值大小公式为：

- 单节锂电池

RTRIM=VCV4.2−VCVR

- 双节锂电池

RTRIM=VCV8.4−VCV2R

- 三节锂电池

RTRIM=VCV12.6−VCVR

- 四节锂电池

RTRIM=VCV16.8−VCV4R

- 单节铅酸电池

RTRIM=VCV7.2−VCVR

- 双节铅酸电池

RTRIM=VCV14.4−VCV2R

其中R=40kΩ。

封装和包装尺寸