高精度16位LED恒流驱动器

HB5024是一款用于大屏幕LED的低压差、高精度16位恒流驱动芯片。它是内建的16位移位寄存器与栓锁功能，可以将串行的输入数据转换成并行输出数据格式。HB5024的输入电压范围值为3.3V至5V，提供16个电流源，可以在每个输出级提供1mA - 45 mA恒定电流以驱动LED。并且单颗IC内输出通道的电流差异小于±1.0%；多颗IC间的输出电流差异小于±1.0%；恒定输出电流随着输出端耐受电压(VDS)变化，被控制在每伏特0.1%；且电流受供给电压(VDD)、环境温度的变化也被控制在1%。IC内部对16通道输出进行了分组交错延迟开启功能，能有效降低或避免各通道电流同时开启所带来的冲击。HB5024可以选用不同阻值的外接电阻来调整其输出级的电流大小，藉此机制，使用者可精确地控制LED的发光亮度。

HB5024的设计保证其输出级可耐压25V，因此可以在每个输出端串接多个LED。此外，HB5024亦提供30MHz的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的需求。

- 16个恒定电流输出通道

- 恒定电流输出值不受输出端负载电压影响

- 恒定电流范围值：

1mA – 45mA@ VDD= 5V

1mA – 30mA@ VDD= 3.3V

- 极为精确的电流输出值：

通道间匹配精度：＜±1.0％ （Typ）

芯片间匹配精度：＜±1.0％ （Typ）

- 利用一个外接电阻，可设定电流输出值

- 快速的输出电流响应，OE（最小值）：60ns @ VDD= 3.3V

- 高达30MHz时钟频率

- 具Schmitt trigger输入装置

- 操作电压：3.3V/5V

- 封装形式：

SSOP24L-1.0-D1.50

SSOP24L-0.635-D1.40

- 抗静电损坏能力：≥4000V

HB5024典型应用图

引脚描述

| Pin脚号 |  | Pin脚名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| HB5024 GF/GP | HB5024 GPA |  |  |
| 1 | 7 | GND | 接地端 |
| 2 | 8 | SDI | 输入到移位寄存器的串行数据输入端 |
| 3 | 9 | CLK | 时钟讯号输入端（上升沿有效） |
| 4 | 10 | LE | 数据控制输入端。当LE是高电位时，串行数据会被传入到输出锁存器；当LE是低电位时，资料会被锁存 |
| 5 | 11 | OUT0 | 稳态电流输出端 |
| 6 | 12 | OUT1 | 稳态电流输出端 |
| 7 | 13 | OUT2 | 稳态电流输出端 |
| 8 | 14 | OUT3 | 稳态电流输出端 |
| 9 | 15 | OUT4 | 稳态电流输出端 |
| 10 | 16 | OUT5 | 稳态电流输出端 |
| 11 | 17 | OUT6 | 稳态电流输出端 |
| 12 | 18 | OUT7 | 稳态电流输出端 |
| 13 | 19 | OUT8 | 稳态电流输出端 |
| 14 | 20 | OUT9 | 稳态电流输出端 |
| 15 | 21 | OUT10 | 稳态电流输出端 |
| 16 | 22 | OUT11 | 稳态电流输出端 |
| 17 | 23 | OUT12 | 稳态电流输出端 |
| 18 | 24 | OUT13 | 稳态电流输出端 |
| 19 | 1 | OUT14 | 稳态电流输出端 |
| 20 | 2 | OUT15 | 稳态电流输出端 |
| 21 | 3 | OE | 当OE是低电位时，即会启动OUT0~OUT15输出；当OE是高电位时，OUT0~OUT15输出会被关闭(不驱动电流) |
| 22 | 4 | SDO | 串行数据输出端；可接至下一个驱动器的SDI端 |
| 23 | 5 | R-EXT | 连接外接电阻的输入端；此外接电阻可设定所有输出通道的输出电流 |
| 24 | 6 | VDD | 3.3V/5V电源端 |

引脚图

功能示意图

输入及输出等效电路

时序图

真值表

| CLK | LE | OE | SDI | OUT0…OUT7…OUT15 | SDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | L | Dn | Dn……Dn-7……Dn-15 | Dn-15 |
|  | L | L | Dn+1 | 不变 | Dn-14 |
|  | H | L | Dn+2 | Dn+2……Dn-5……Dn-13 | Dn-13 |
|  | X | L | Dn+3 | Dn+2……Dn-5……Dn-13 | Dn-13 |
|  | X | H | Dn+3 | 使LED不亮 | Dn-13 |

最大限定范围

| 特性 |  | 代表符号 | 最大工作范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 |  | VDD | 0~7.0 | V |
| 输入端电压 |  | VIN | -0.4~VDD+0.4 | V |
| 输出端电流 |  | IOUT | +45 | mA |
| 输出点耐受电压 |  | VDS | -0.5~+25.0 | V |
| 时钟频率 |  | FCLK | 30 | MHz |
| 接地端电流 |  | IGND | +1000 | mA |
| 消耗功率（在四层印刷电路板上，25°C时） | GF包装 | PD | 1.9 | W |
|  | GP包装 |  | 1.4 |  |
|  | GTS包装 |  | 1.4 |  |
| 热阻值（在四层印刷电路板上，25°C时） | GF包装 | Rth(j-a) | 66.66 | °C/W |
|  | GP包装 |  | 88.39 |  |
|  | GTS包装 |  | 88.39 |  |
| 静电测试 | 人体静电模式(MIL-STD-883G Method 3015.7) | HBM | ≥4000 | V |
| IC工作时的环境温度 |  | Topr | -40~+85 | °C |
| IC存储时的环境温度 |  | Tstg | -55~+150 | °C |

直流特性（VDD=5.0V）

| 特性 |  | 代表符号 | 测量条件 |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 |  | VDD |  |  | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| 输出端耐受电压 |  | VDS | OUT0~OUT15 |  | - | - | 25 | V |
| 输出端电流 |  | IOUT | 参考直流特性的测试电路 |  | 1 | - | 45 | mA |
|  |  | IOH | SDO |  | - | - | -1.0 | mA |
|  |  | IOL | SDO |  | - | - | 1.0 | mA |
| 输入端电压 | 高电位电压 | VIH | Ta=-40~85°C |  | 0.7*VDD | - | VDD | V |
|  | 低电位电压 | VIL | Ta=-40~85°C |  | GND | - | 0.3*VDD | V |
| 输入端漏电流 |  | IOH | VDS=25V |  | - | - | 0.5 | μA |
| 输出端电压 | SDO | VOH | IOH=-1.0mA |  | 4.6 | - | - | V |
|  |  | VOL | IOL=+1.0mA |  | - | - | 0.4 | V |
| 输出电流1 |  | IOUT1 | VDS=1.0V | Rext=1240Ω | - | 15 | - | mA |
| 电流偏移量 |  | dIOUT1 | IOUT=15mA，VDS=1.0V | Rext=1240Ω | - | - | ±1 | % |
| 输出电流2 |  | IOUT2 | VDS=1.0V | Rext=620Ω | - | 30 | - | mA |
| 电流偏移量 |  | dIOUT2 | IOUT=30mA，VDS=1.0V | Rext=620Ω | - | - | ±1 | % |
| 电流偏移量 vs. 输出电压 |  | %/dVDS | 输出电压=1.0~3.0V |  | - | ±0.1 | - | %/V |
| 电流偏移量 vs. 输出电压 |  | %/dVDS | 输出电压=4.5~5.5V |  | - | ±1 | - | %/V |
| Pull-up电阻 |  | RIN(up) | OE |  | 250 | 500 | 800 | kΩ |
| Pull-down电阻 |  | RIN(down) | LE |  | 250 | 500 | 800 | kΩ |
| 电压源输出电流 | “OFF” | IDD(off)1 | Rext=未接，OUT0~OUT15=Off |  | - | 2.0 | - | mA |
|  |  | IDD(off)2 | Rext=1240Ω，OUT0~OUT15=Off |  | - | 5.0 | - |  |
|  |  | IDD(off)3 | Rext=620Ω，OUT0~OUT15=Off |  | - | 6.0 | - |  |
|  | “ON” | IDD(on)1 | Rext=1240Ω，OUT0~OUT15=On |  | - | 5.0 | - |  |
|  |  | IDD(on)2 | Rext=620Ω，OUT0~OUT15=On |  | - | 6.0 | - |  |

直流特性（VDD=3.3V）

| 特性 |  | 代表符号 | 测量条件 |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 |  | VDD |  |  | 3.0 | 3.3 | 4.5 | V |
| 输出端耐受电压 |  | VDS | OUT0~OUT15 |  | - | - | 25 | V |
| 输出端电流 |  | IOUT | 参考直流特性的测试电路 |  | 1 | - | 30 | mA |
|  |  | IOH | SDO |  | - | - | -1.0 | mA |
|  |  | IOL | SDO |  | - | - | 1.0 | mA |
| 输入端电压 | 高电位位准 | VIH | Ta=-40~85°C |  | 0.7*VDD |  | VDD | V |
|  | 低电位位准 | VIL | Ta=-40~85°C |  | GND |  | 0.3*VDD | V |
| 输入端漏电流 |  | IOH | VDS=25V |  | - | - | 0.5 | μA |
| 输出端电压 | SDO | VOH | IOH=-1.0mA |  | 2.9 | - | - | V |
|  |  | VOL | IOL=+1.0mA |  | - | - | 0.4 | V |
| 输出电流1 |  | IOUT1 | VDS=1.0V | Rext=1860Ω | - | 10 | - | mA |
| 电流偏移量 |  | dIOUT1 | IOUT=10mA，VDS=1.0V | Rext=1860Ω | - | - | ±1 | % |
| 输出电流2 |  | IOUT2 | VDS=1.0V | Rext=744Ω | - | 25 | - | mA |
| 电流偏移量 |  | dIOUT2 | IOUT=25mA，VDS=1.0V | Rext=744Ω | - | - | ±1 | % |
| 电流偏移量 vs. 输出电压 |  | %/dVDS | 输出电压=1.0~3.0V |  | - | ±0.1 | - | %/V |
| 电流偏移量 vs. 输出电压 |  | %/dVDS | 输出电压=3.0~3.6V |  | - | ±1 | - | %/V |
| Pull-up电阻 |  | RIN(up) | OE |  | 250 | 500 | 800 | kΩ |
| Pull-down电阻 |  | RIN(down) | LE |  | 250 | 500 | 800 | kΩ |
| 电压源输出电流 | “OFF” | IDD(off)1 | Rext=未接，OUT0~OUT15=Off |  | - | 1.8 | - | mA |
|  |  | IDD(off)2 | Rext=1860Ω，OUT0~OUT15=Off |  | - | 5 | - |  |
|  |  | IDD(off)3 | Rext=744Ω，OUT15=Off |  | - | 5 | - |  |
|  | “ON” | IDD(on)1 | Rext=1860，OUT0~OUT15=On |  | - | 5 | - |  |
|  |  | IDD(on)2 | Rext=744Ω，OUT0~OUT15=On |  | - | 5 | - |  |

动态特性（VDD=5.0V）

| 特性 |  | 代表符号 | 测量条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延迟时间 （低电位到高电位） | CLK-OUTn | tpLH1 | VDD=5.0V VDS=1.0V VIH=VDD VIL=GND Rext=930Ω VL=4.0V VF=3.0V | - | 50 | - | ns |
|  | LE-OUTn | tpLH2 |  | - | 50 | - | ns |
|  | OE-OUTn | tpLH3 |  | - | 50 | - | ns |
|  | CLK-SDO | tpLH |  | - | 30 | - | ns |
| 延迟时间 （高电位到低电位） | CLK-OUTn | tpHL1 |  | - | 50 | - | ns |
|  | LE-OUTn | tpHL2 |  | - | 50 | - | ns |
|  | OE-OUTn | tpHL3 |  | - | 50 | - | ns |
|  | CLK-SDO | tpHL |  | - | 30 | - | ns |
| 脉波宽度 | CLK | tw(CLK) |  | 20 | - | - | ns |
|  | LE | tw(LE) |  | 20 | - | - | ns |
|  | OE | tw(OE) |  | 60 | - | - | ns |
| 输出通道间的交错迟滞时间 | OUT2n | tDL1 |  | - | 10 | - | ns |
| LE的Hold Time |  | th(L) |  | 5 | - | - | ns |
| LE的Setup Time |  | tsu(L) |  | 5 | - | - | ns |
| CLK信号的最大爬升时间 |  | tr |  | - | - | 500 | ns |
| CLK信号的最大下降时间 |  | tf |  | - | - | 500 | ns |
| 电流输出端的电位爬升时间 |  | tor |  | - | 32 | - | ns |
| 电流输出端的电位下降时间 |  | tof |  | - | 24 | - | ns |

动态特性（VDD=3.3V）

| 特性 |  | 代表符号 | 测量条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延迟时间 （低电位到高电位） | CLK-OUTn | tpLH1 | VDD=3.3V VDS=1.0V VIH=VDD VIL=GND Rext=930Ω VL=4.0V VF=3.0V | - | 50 | - | ns |
|  | LE-OUTn | tpLH2 |  | - | 50 | - | ns |
|  | OE-OUTn | tpLH3 |  | - | 50 | - | ns |
|  | CLK-SDO | tpLH |  | - | 30 | - | ns |
| 延迟时间 （高电位到低电位） | CLK-OUTn | tpHL1 |  | - | 50 | - | ns |
|  | LE-OUTn | tpHL2 |  | - | 50 | - | ns |
|  | OE-OUTn | tpHL3 |  | - | 50 | - | ns |
|  | CLK-SDO | tpHL |  | - | 30 | - | ns |
| 脉波宽度 | CLK | tw(CLK) |  | 20 | - | - | ns |
|  | LE | tw(LE) |  | 20 | - | - | ns |
|  | OE | tw(OE) |  | 70 | - | - | ns |
| 输出通道间的交错迟滞时间 | OUT2n | tDL1 |  | - | 16 | - | ns |
| LE的Hold Time |  | th(L) |  | 5 | - | - | ns |
| LE的Setup Time |  | tsu(L) |  | 5 | - | - | ns |
| CLK信号的最大爬升时间 |  | tr |  | - | - | 500 | ns |
| CLK信号的最大下降时间 |  | tf |  | - | - | 500 | ns |
| 电流输出端的电位爬升时间 |  | tor |  | - | 32 | - | ns |
| 电流输出端的电位下降时间 |  | tof |  | - | 24 | - | ns |

直流特性测试电路

动态特性的测试电路

时序的波形图

应用信息

恒定电流输出

当客户将HB5024应用于LED面板设计上时，通道间与通道间，甚至芯片与芯片间的电流，差异极小。这来自于HB5024的优异性能：

1)  通道间的最大电流差异小于±1.0%，芯片间的最大电流差异小于±1.0%。

2)  具有不受负载端电压影响的电流输出特性，如下图所示。输出电流的稳定性将不受LED正向电压(VF)变化而影响。

调整输出电流

如下图所示，由外接一个电阻（REXT）调整输出电流（IOUT）。

利用下列公式可计算出输出电流值，

VR−EXT=1.24V；

IOUT=VR−EXT×1REXT×15；

REXT=VR−EXTIOUT×15；

公式中的 VR-EXT 是指R-EXT端的电压值，REXT是指外接至R-EXT端的电阻值。当电阻值是744Ω，透过公式计算可得输出电流值25mA；当电阻值是1860Ω时，输出的电流则为10mA。

负载端供应电压 (VLED)

为使封装体散热能力达到最佳化，建议输出端电压 (VDS)	的最佳操作范围是0.4V~0.8V（依据 IOUT= 1~45mA）。如果VDS=VLED−VF且VLED=5V时，此时过高的输出端电压(VDS)可能会导致PD(act)>PD(max)；在此状况，建议尽可能使用较低的VLED电压供应，也可用外串电阻或Zener diode当做VDrop。此可导致VDS=(VLED−VF)−VDrop，达到降低输出端电压 (VDS)之效果。外串电阻或Zener的应用图可参阅下图。